Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и

компьютерной техники

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности с БЭВМ-NG

Лабораторная работа №2

«Исследование работы БЭВМ»

Вариант 95

Выполнил:

Кузнецов Максим Александрович

Группа: Р3111

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург 2020 г.

Задание:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

- Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 025 | + A02E | LD 02E | Загрузка содержимого ячейки (02E) в аккумулятор |
| 026 | 302D | OR 020 | Логическое или м\у ячейкой (02D) и аккумулятором |
| 027 | E02F | ST 02F | Сохранение значения аккумулятора в ячейку (02F) |
| 028 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 029 | 4024 | ADD 024 | Добавить содержимое ячейки (024) к аккумулятору |
| 02A | 402F | ADD 02F | Добавить содержимое ячейки (02F) к аккумулятору |
| 02B | E023 | ST 023 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку (023) |
| 02C | 0100 | HLT | Остановка |

2. Описание программы:

Назначение программы и реализуемые ею функции (формулы)

Назначение: вычисление значения по определенной формуле

Итоговая формула: F = (02D | 02E) + 024

Область представления

Для удобства, пусть: A = 02E; B = 02D; C = 024;

Тогда формула примет вид: F = (A | B) + C

F - знаковое, 16-ти разрядное число

A, B – набор из 16-ти логических однобитовых значений

С - знаковое, 16-ти разрядное число

Результат логической операции (A | B) трактуется как арифметический 			операнд: (A | B) — знаковое, 16-ти разрядное число

Область допустимых значений

-215≤F≤215-1

-214≤ (A | B) , C≤214-1

-216≤A, B ≤216-1

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

023 - итоговый результат, 024 - исходные данные | 025...02C - команды | 02D - исходные данные, 02E - исходные данные, 02F - промежуточный результат

Адреса первой и последней выполняемых команд программы

Адрес первой команды: 025

Адрес последней команды: 02C

3. Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 025 | A02E | 026 | A02E | 02E | F0F0 | 000 | 0025 | F0F0 | 1000 | - | - |
| 026 | 302D | 027 | 302D | 02D | 0B0B | 000 | 0404 | FBFB | 1000 | - | - |
| 027 | E02F | 028 | E02F | 02F | FBFB | 000 | 0027 | FBFB | 1000 | 02F | FBFB |
| 028 | 0200 | 029 | 0200 | 028 | 0200 | 000 | 0028 | 0000 | 0100 | - | - |
| 029 | 4024 | 02A | 4024 | 024 | AAAA | 000 | 0029 | AAAA | 1001 | - | - |
| 02A | 402F | 02B | 402F | 02F | FBFB | 000 | 002A | A6A5 | 1001 | - | - |
| 02B | E023 | 02C | E023 | 023 | A6A5 | 000 | 002B | A6A5 | 1001 | 023 | A6A5 |
| 02C | 0100 | 02D | 0100 | 02C | 0100 | 000 | 002C | A6A5 | 1001 | - | - |

4. Вариант программы с меньшим числом команд.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 025 | + A02E | LD 02E | Загрузка содержимого ячейки (02E) в аккумулятор |
| 026 | 302D | OR 020 | Логическое или м\у ячейкой (02D) и аккумулятором |
| 027 | E02F | ST 02F | Сохранение значения аккумулятора в ячейку (02F) |
| 028 | A024 | LD 024 | Загрузка содержимого ячейки (024) в аккумулятор |
| 029 | 402F | ADD 02F | Добавить содержимое ячейки (02F) к аккумулятору |
| 02A | E023 | ST 023 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку (023) |
| 02B | 0100 | HLT | Остановка |

Выводы:

- Разобрался с устройством БЭВМ

- Научился определять, как работает запись и чтение

- Изучил команды